Материалы расходные для системы диагностической лабораторной «Регистратор тромбодинамики», К2-02-10

Назначение: Материалы расходные для системы диагностической лабораторной предназначены  для диагностики нарушений системы свертывания крови путем исследования в гетерогенной системе in vitro пространственно-временной динамики свертывания крови, инициированной локализованным активатором свертывания в условиях, близких к условиям свертывания крови in vivo.

| Комплект поставки: |  |
| --- | --- |
| Кюветы полимерные однократного применения для исследований пространственно-временной динамики свертывания крови двухканальные (далее - Кювета), представляет собой оптически прозрачную емкость с тонкими каналами для размещения образцов плазмы крови, в индивидуальной упаковке | Не менее 5 шт. |
| Вставка-активатор двухканальная (далее – Вставка-активатор) - полимерная двухканальная гребенка, совместимая с кюветой, на нижних торцевых поверхностях которой иммобилизован активатор свертывания | Не менее 5 шт. |
| Контрольный раствор I (лиофильно высушенный раствор белка – ингибитора контактной активации свертывания) в микропробирках белого цвета | Не менее 10 аликвот |
| Контрольный раствор II (лиофильно высушенный раствор соли кальция) в микропробирках синего цвета | Не менее 10 аликвот |
| Инструкция по применению | требуется |
| Паспорт | требуется |
| Описание и характеристики составляющих набора: |  |
| Количество каналов кюветы для размещения исследуемых образцов плазмы крови в кювете | Не менее 2 образцов |
| Внешние размеры кюветы, (ВхШхГ), мм (в самой широкой части) | Не более 50х19х6,5 мм |
| Требования к упаковке кюветы | Упаковка должна быть плотно закрытой, не должна иметь повреждений, все швы должны быть равномерно пропаяны |
| Внешний вид вставки-активатора | полимерная двухканальная гребенка; рабочие поверхности вставок-активаторов должны быть ровными и не иметь видимых повреждений |
| Требования к упаковке вставки-активатора | Упаковка должна быть плотно закрытой, не должна иметь повреждений, все швы должны быть равномерно пропаяны. На каждом пакете содержится информация о № партии вставки-активатора, дате производства и сроки годности. Также на упаковке имеется штрих-код, содержащий всю эту информацию |
| Внешний вид Контрольного раствора I | белая таблетка в микропробирке белого цвета. |
| Растворимость контрольного раствора I | растворяться в плазме крови после 1-3 интенсивных встряхиваний путем постукивания пальцем по пробирке и не более 5 пипетирований |
| Внешний вид Контрольного раствора II | белая таблетка в микропробирке пробирке синего цвета |
| Растворимость контрольного раствора II | растворяется в плазме крови после 5 пипетирований |
| Требования к упаковке и расфасовке Контрольного раствора I и II | Должны быть расфасованы и плотно запаяны в пакеты из материала, не проницаемого для кислорода воздуха (по 2 аликвоты каждого из контрольных растворов). Каждый пакет содержит пакетик с силикагелем, весом 0,25г. На каждом пакете содержится информация о № партии каждого из контрольных растворов, дате производства и сроках годности |
| Количество тестов, которые можно выполнить при помощи 1 упаковки расходных материалов | Не менее 10 тестов |
| Совместимость с лабораторной системой диагностической «Регистратор тромбодинамики Т-2» | требуется |
| Прочее: |  |
| Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения | требуется |
| Срок годности | 15 месяцев с даты выпуска в упаковке предприятия-изготовителя, при температуре хранения +2÷8С |
| Остаточный срок годности на момент поставки | Не менее 80% от начального срока годности при температуре хранения +2÷8С |

Единица измерения при поставке: Упаковка