НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ АНАЛИЗАТОРА ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОЙ ДИНАМИКИ РОСТА ФИБРИНОВОГО СГУСТКА И ОБРАЗОВАНИЯ ТРОМБИНА, PLS-10

Назначение:  Набор реагентов предназначен для запуска процесса свертывания в образце плазмы крови и обеспечения возможности регистрации пространственно-временной динамики роста фибринового сгустка и пространственно-временной динамики образования тромбина одновременно с пространственно-временной динамикой роста фибринового сгустка.  Использовать только в научно-исследовательских целях.

| Комплект поставки: |  |
| --- | --- |
| Кювета двухканальная (далее - Кювета), представляет собой одноразовую оптически прозрачную емкость с тонкими каналами для размещения образцов плазмы крови. | Не менее 5 шт. |
| Вставка-активатор двухканальная (далее – Вставка-активатор) - полимерная гребенка, совместимая с кюветой двухканальной, торцевая поверхность которой имеет белковое нанопокрытие активирующее свертывание, в индивидуальной упаковке. | Не менее 5 шт. |
| Реагент I (лиофильно высушенный раствор белка – ингибитора контактной активации свертывания, буферизующего агента и флуорогенного субстрата) в микропробирках. | Не менее 10 аликвот |
| Реагент II (лиофильно высушенный раствор соли кальция) в микропробирках. | Не менее 10 аликвот |
| Реагент PLS (лиофильно высушенный раствор фосфолипидных визикул) во флаконе. | Не менее 1 флакона |
| Инструкцию по применению | Наличие |
| Паспорт | Наличие |
| Описание и характеристики составляющих набора: |  |
| Количество каналов Кюветы для размещения исследуемых образцов плазмы крови | Не менее 2 |
| Внешние размеры Кюветы, (ВхШхГ), мм (в самой широкой части) | Не более 50х19х6,5 мм |
| Требования к упаковке Кюветы | Индивидуальная, из комбинированного бумажно-пластикового упаковочного материала |
| Внешний вид Вставки-активатора | Полимерная двухканальная гребенка; рабочие поверхности вставок-активаторов должны быть ровными и не иметь видимых повреждений |
| Требования к упаковке Вставки-активатора | Расфасованы в завариваемые пакеты из многослойного материала с барьерными свойствами. Пакеты герметично запаяны. На каждом пакете содержится информация о № партии Вставки-активатора, дате производства и сроки годности. Также на упаковке имеется штрих-код, дублирующий эту информацию |
| Внешний вид Реагента I | Полупрозрачные или белые кристаллы в микропробирке оранжевого цвета. |
| Растворимость Реагента I | Должен растворяться в плазме крови после 1-3 интенсивных встряхиваний путем постукивания пальцем по пробирке и не более 5 пипетирований |
| Внешний вид Реагента II | Белая таблетка в микроцентрифужной пробирке синего цвета |
| Растворимость Реагента II | Должен растворяться в плазме крови после 5 пипетирований, не более чем за 2 минуты. |
| Внешний вид Реагента PLS | Белая таблетка или порошок во флаконе из прозрачного или цветного стекла. |
| Растворимость Реагента PLS | Растворяется в дистиллированной воде после плавного покачивания флакон в течение 5 мин |
| Требования к упаковке и расфасовке Реагента I и II | Расфасованы в завариваемые пакеты из многослойного материала с барьерными свойствами (по 2 аликвоты каждого из растворов). Пакеты герметично запаяны. Каждый пакет содержит пакетик с силикагелем, весом 0,25г. На каждом пакете содержится информация о № партии каждого из Реагентов, дате производства и сроках годности. |
| Требования к упаковке и расфасовке Реагента PLS | Упакован в стеклянный флакон. На флаконе содержится наименование, информация о № партии, дате производства и сроке годности. |
| Количество тестов, которые можно выполнить при помощи 1 упаковки набора реагентов | Не менее 10 тестов |
| Совместимость с Системой лабораторной «Анализатор тромбодинамики Т2-Т» | Требуется |
| Прочее: |  |
| Срок годности | Не менее 9 месяцев с даты изготовления в условиях хранения при 2÷8С |